APROBAT,

DIRECTOR: prof. ..........................

EVALUAREA RISCURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE ŞI

ACCIDENTARE PROFESIONALĂ

LA LOCUL DE MUNCĂ:

TÂMPLAR

1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCǍ

Realizează şi repară mic mobilier şi alte prefabricate.

Mijloace de producŢie

- Circular;

- Freză;

- Maşină de şlefuit;

- Maşină de rindeluit;

- Maşină de găurit portabilă

- Polizor

- Trusă de scule

SARCINA DE MUNCǍ

Conform cu fisa postului;

MEDIUL DE MUNCǍ

Îşi desfăşoară activitatea, atât în atelier cât şi în aer liber. Activitatea în aer liber se desfăşoară în prezenţa curenţilor de aer şi a intemperiilor, temperatura fiind scăzută în anotimpul friguros şi ridicată în perioada caniculară.

2.  FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie

- Factori de risc mecanic

  - Lovire de către  maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ sau in timpul deplasarii cu autovehicolul.

  - Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (ferăstrău manual, maşină de găurit, etc.).

  - Proiectare de particule  în timpul procesului de tăiere a lemnului ;

  - Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime;

  - Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit etc.);

  - Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul prelucrării sau manipulării;

- Factori de risc electric

    - Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere defecte, conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă,  aparatură necarcasată etc);

- Factori de risc termic

- Temperatura ridicată a  echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău

- Factori de risc chimic

  - vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc - intoxicatii

  - gaze sau vapori inflamabili ;

B. Factori de risc proprii mediului de muncǎ

- Factori de risc fizic

        - Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete,  etc);

        - Temperatura  aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros;

        - Curenţi de aer.

      - Factori de risc chimic

        - Pulberi pneumoconiogene ( particule de praf, etc. ).

C.  Factori de risc proprii sarcinii de muncǎ

- Conţinut necorespunzător al sarcinii de muncă

- Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă;

  - Nesemnalizarea sau nemarcarea  locurilor de muncă periculoase;

- Suprasolicitare fizică

- Poziţii de lucru forţate sau vicioase producătoare de afecţiuni ale sistemului osteo-muscular ;

- Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;

- Folosirea uneltelor echipamentelor de lucru necorespunzătoare, din dotare;

- Suprasolicitare psihicǎ

  - Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii sau ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă;

  - Stres neuropsihic legat de pericolul de cădere de la înălţime.

D. Factori de risc proprii executantului

- Acţiuni greşite

  - Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării maşinii de găurit, fierăstrău electric ;

  - Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje;

  - Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare;

  - Cădere  de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare,

dezechilibrare;

  - Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare;

  - Staţionări sau deplasări în zonele periculoase;

- Omisiuni

  - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie;

  - Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice;

- Comportament socio – profesional

- Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare);

- Lipsa de satisfacţie în muncă;

- Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului.

| UNITATEA ŞCOLARĂ: ....................................................... |  | 3. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCǍ | NUMǍR PERSOANE EXPUSE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DURATA EXPUNERII: 8 h |  |  |  |
| LOCUL DE MUNCǍ: TAMPLAR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EVALUATOR: Prof. .................................................. |  |  |  |
| COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ | FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI | FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC (descriere, parametri) | CONSE-CINTA MAXIMA PREVIZI-BILǍ | CLASA DE GRAVITATE | CLASA DE PROBABILITATE | NIVEL PARŢIAL DE RISC |
| MIJLOACE DE PRODUCŢIE | FACTORI DE RISC MECANIC | 1.Lovire de către maşinile şi utilajele de construcţii sau de mijloace de transport la deplasarea pedestrǎ, sau in timpul deplasării cu autovehicolul (F1) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | 2.Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare sau tăioase (ferăstrău manual, electric etc)(F2) | ITM 3-45 zile | 2 | 4 | 2 |
|  |  | 3.Proiectare de particule în timpul procesului de tăiere a lemnului(F3) | ITM 3-45 zile | 2 | 3 | 2 |
|  |  | 4.Cădere liberă, răsturnare, scurgere liberă sub efectul gravitaţiei a obiectelor, materialelor, uneltelor situate la înălţime(F4) | ITM 45-180 zile | 3 | 2 | 2 |
|  |  | 5.Prindere, antrenare mână sau articole de vestimentaţie de câtre organele de maşini în mişcare( ferăstrău electric, maşină de găurit etc.)(F5) | ITM 3-45 zile | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 6.Răsturnare sau cădere liberă peste picior a materialelor în timpul prelucrării sau manipulării(F6) | ITM 3-45 zile | 2 | 3 | 2 |
| COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ | FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI | FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC (descriere, parametri) | CONSE-CINTA MAXIMA PREVIZI-BILǍ | CLASA DE GRAVITATE | CLASA DE PROBABILITATE | NIVEL PARŢIAL DE RISC |
|  | FACTORI DE RISC ELECTRIC | 7.Electrocutare prin atingere directǎ şi indirectǎ ( prize, ştechere defecte, conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită şi/sau umedă, aparatură necarcasată etc)(F7) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  | FACTORI DE RISC TERMIC | 8.Temperatura ridicată a echipamentelor tehnice – pânză ferăstrău etc.(F8) | ITM 3-45 zile | 2 | 3 | 2 |
|  | FACTORI DE RISC CHIMIC | 9.Vapori toxici rezultati din utilizarea lacurilor, vopselurilor, etc – intoxicatii(F9) | ITM 45-180 zile | 3 | 4 | 3 |
|  |  | 10.Gaze sau vapori inflamabili(F10) | ITM 45-180 zile | 3 | 4 | 3 |
| mediul de muncǎ | FACTORI DE RISC FIZIC | 1.Calamitǎţi naturale( seisme, trăznete, etc) (F11) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | 2.Temperatura aerului ridicată pe perioada caniculară şi scăzută în anotimpul friguros(F12) | ITM 3-45 zile | 2 | 4 | 2 |
|  |  | 3.Curenţi de aer(F13) | ITM 45-180 zile | 3 | 6 | 4 |
|  | FACTORI DE RISC CHIMIC | 4.Pulberi pneumoconiogene ( particule etc ) (F14) | ITM 3-45 zile | 2 | 3 | 2 |
| SARCINA DE MUNCĂ | CONŢINUT NECORES-PUNZĂTOR AL SARCINII DE MUNCĂ | 1.Operaţii, reguli, procedee greşite pentru îndeplinirea sarcinii de muncă(F15) | ITM 45-180 zile | 3 | 4 | 3 |
|  |  | 2.Nesemnalizarea sau nemarcarea locurilor de muncă periculoase(F16) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  | SOLICITARE FIZICA | 3.Efort dinamic în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă(F17) | ITM 3-45 zile | 2 | 5 | 3 |
|  |  | 4.Folosirea uneltelor de lucru necorespunzătoare, din dotare(F18) | ITM 3-45 zile | 2 | 4 | 2 |
|  | SOLICITARE PSIHICĂ | 5.Operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii sau ritm mare de muncă în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă(F19) | ITM 3-45 zile | 2 | 4 | 2 |
| COMPONENŢA SISTEMULUI DE MUNCǍ | FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI | FORMA CONCRETǍ DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC (descriere, parametri) | CONSE-CINTA MAXIMA PREVIZI-BILǍ | CLASA DE GRAVITATE | CLASA DE PROBABILITATE | NIVEL PARŢIAL DE RISC |
| executant | ACŢIUNI GREŞITE | 1.Intervenţii la organele de maşini în mişcare, în timpul funcţionării maşinii de găurit, fierăstrău electric(F20) | ITM 3-45 zile | 2 | 4 | 2 |
|  |  | 2.Executare defectuoasă de operaţii: manevre, fixări, reglaje(F21) | INV GR.III | 4 | 2 | 3 |
|  |  | 3.Lucrul în instalaţiile electrice fără a avea calificare şi autorizare(F22) | DECES | 7 | 1 | 3 |
|  |  | 4.Cădere de la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare(F23) | ITM 3-45 zile | 2 | 5 | 3 |
|  |  | 5.Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare(F24) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | 6.Staţionări sau deplasări în zonele periculoase(F25) | INV GR II | 5 | 2 | 4 |
|  | OMISIUNI | 7.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie(F26) | DECES | 7 | 2 | 4 |
|  |  | 8.Neverificarea stării tehnice a EIP sau a echipamentelor tehnice(F27) | ITM 45-180 zile | 3 | 4 | 3 |
|  | COMPORTA-MENT SOCIO PROFESIO-NAL | 9.Relaţii primare necorespunzătoare (relaţii neprincipiale între colegi, stări tensionate, agresiuni verbale sau fizice, deficienţe în sistemul de comunicare) (F28) | ITM 3-45 zile | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 10.Lipsa de satisfacţie în muncă(F29) | ITM 3-45 zile | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 11.Nerespectarea disciplinei la locul de muncă prin prezentarea la serviciu obosit sau în stare de ebrietate, consumul de alcool în timpul programului(F30) | ITM 45-180 zile | 3 | 2 | 2 |

Nivelul de risc global al locului de muncǎ este: